Bài 12.1: Truyền thông MQTT giữa ESP và Home Assistant

- Lớp vật lý

- Lớp liên kết dữ liệu

- Lớp mạng

- Lớp giao vận

- Lớp ứng dụng

### 1. Xác định luồng giao tiếp

MQTT Client: IP 172.20.10.3 (Thiết bị ESP).

MQTT Broker: IP 172.20.10.2 (Máy chủ Home Assistant/Mosquitto).

Cổng (Port): Broker lắng nghe ở cổng 1883. Client kết nối từ cổng động 50906.

### 2. Phân tích mô hình TCP/IP

| Lớp (Layer) | Thông tin phân tích |
| --- | --- |
| Layer 2 (Ethernet) | Source MAC (Espressif) -> Dest MAC (Intel). Loại frame: IPv4 (0x0800). |
| Layer 3 (IP) | Source IP: 172.20.10.3, Dest IP: 172.20.10.2. Giao thức tầng trên là TCP. |
| Layer 4 (TCP) | Đảm bảo truyền tin tin cậy thông qua bắt tay 3 bước và số Seq/Ack để kiểm soát thứ tự gói tin. |

### 3. Nhận diện loại gói MQTT

Trong danh sách gói tin (khung phía trên của Wireshark), chúng ta thấy:

PUBLISH: Gửi dữ liệu cảm biến từ Client lên Broker.

Ping Request (PINGREQ): Client gửi để duy trì kết nối.

Ping Response (PINGRESP): Broker phản hồi lại để xác nhận vẫn còn sống.

### 4. Phân tích gói PUBLISH (Frame 2613)

Topic name: iot/lab1/10123152/sensor (Cấu trúc: tên dự án/phòng lab/MSSV/loại thiết bị).

QoS level: 0 (Fire and Forget - Gửi và quên, không cần xác nhận ở mức MQTT).

Payload: Dữ liệu cảm biến định dạng JSON: {"temp": "29.7," hum": 65. 7}.

### 5. Keep Alive & Ping

Mục đích: Để Broker và Client biết đối phương vẫn đang kết nối dù không có dữ liệu cảm biến nào được gửi.

Nếu không có Ping: Broker sẽ coi như Client đã mất kết nối (Timeout) và đóng socket, có thể kích hoạt thông điệp "Last Will" (nếu có cài đặt).

Chu kỳ Ping: Quan sát cột "Time":

Frame 2610 (Ping Req): 4.56s

Frame 10353 (Ping Req): 24.62s

Frame 16824 (Ping Req): 44.67s

=> Chu kỳ Ping là 20 giây.

### 6. Bảo mật

Username/Password: Trong hình ảnh này, dữ liệu truyền ở dạng Clear Text (không mã hóa).

Vì sao Wireshark đọc được? Vì giao thức đang sử dụng là MQTT thuần trên cổng 1883, không có lớp bảo mật TLS/SSL. Dữ liệu đi qua mạng dưới dạng văn bản thô.

Giải pháp: Để tránh bị Sniff (ngửi) dữ liệu, cần:

Sử dụng MQTTS (MQTT over TLS) thường dùng cổng 8883.

Mã hóa Payload trước khi gửi.

Sử dụng VPN hoặc mạng nội bộ được bảo vệ nghiêm ngặt.